Перечень,  предлагаемых лабораторией КарТюнинг распредвалов для тюнинга и спорта постоянно расширяется.  Помимо распредвалов для переднеприводных автомобилей ВАЗ, имеются  в наличии спортивные и тюнинговые распредвалы для заднеприводных автомобилей ВАЗ,  тюнинговые распредвалы для двигателей автомобилей ГАЗ, УАЗ, Москвич, Ока.

| Низовой, универсальный и верховые модификации распределительных валов 2108-1006015- | 80 | 03 | 26 | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемы клапанов, мм выпускного впускного | 8,55 9,05 | 9,0 9,3 | 8,9 9,5 | 9,2 9,9 |
| Зазоры между кулачком и толкателем, мм выпускного клапана впускного клапана | 0,35 0,2 |  |  |  |
| Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. | 39,5 |  | 45 | 50,5 |
| Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. | 47,5 |  | 55 | 62,5 |

| Верховые модификации распределительных валов 2108-1006015- | 94 | 14 | 52 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемы клапанов, мм выпускного впускного | 9,9 10,4 | 9,9 10,1 | 9,45 10,25 | 9,75 10,55 |
| Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. | 59 | 64,5 | 55,5 | 64,5 |
| Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. | 69,5 | 71,5 | 71 | 78,8 |
| Зазоры между кулачком и толкателем, мм выпускного клапана впускного клапана | 0,2 0,2 | 0,4 0,2 | 0,35 0,2 | 0,35 0,2 |
| Базовый диаметр кулачков, мм | 36 | 38 (35) | 38 | 38 (36) |
| Занижение седел клапанов, мм | 1,0 | - (1,4) | - | 1,0 |
| Примечания: - Точка перекрытия клапанов должна находиться на ВМТ +- 2 град по углу поворота коленчатого вала. - Углы приведены по моменту касания кулачка и толкателя при номинальных зазорах. - Занижение седел клапанов обусловлено уменьшением базового диаметра и увеличением хода клапанов. |  |  |  |  |

| Спортивные модификации распределительных валов 2108-1006015- | 62 | М1 | М2 | М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемы клапанов, мм выпускного впускного | 10,65 11,45 | 11,6 12,4 | 11,9 12,7 | 12,2 13,0 |
| Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 |
| Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. | 85,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
| Высота перекрытия клапанов, мм | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,6 |
| Зазоры между кулачком и толкателем, мм выпускного клапана впускного клапана | 0,35 0,2 | 0,2 0,2 |  |  |
| Время-сечение, мм*град выпускного клапана впускного клапана | 866 973 | 954 1062 | 1000 1110 | 1047 1159 |
| Примечания: - Точка перекрытия клапанов должна находиться на ВМТ + - 2 град по углу поворота коленчатого вала. - Углы приведены по моменту касания кулачка и толкателя при номинальных зазорах. - Распредвал 62 может устанавливаться с серийными толкателями и регулировочными шайбами. С серийными толкателями, клапанами и пружинами распредвал 62 рассчитан на работу до 9000 об/мин. - Распредвалы М1, М2 и М3 должны применяться в паре со специальными цельными толкателями с диаметром рабочей поверхности не менее 35 мм. |  |  |  |  |

| Распредвал 2112-1006014/15- | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемы клапана, мм | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 |
| Угол открытия клапана, град. | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 |
| Высота подъема клапана в ВМТ, мм | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Комплектация выпуск/впуск | *---------------* |  |  |  |  |  |
|  |  | *---------------* |  |  |  |  |
|  |  |  | *---------------* |  |  |  |
|  |  |  |  | *---------------* |  |  |
| 1. * 52-й распредвал имеет уменьшенный базовый диаметр и требует доработки головки. 2. Точка перекрытия клапанов должна находится на ВМТ +-2 град. по углу поворота коленчатого вала. 3. Распредвалы применяются с регулируемыми шкивами. 4. Для справки. Выпускной и впускной серийные распредвалы имеют подъем 7,55 мм, угол открытия клапана 273 град. и устанавливаются с перекрытием клапанов 0,3 мм. |  |  |  |  |  |  |

ВСХ ДВИГАТЕЛЕЙ С РАСПРЕДВАЛАМИ МАСТЕР МОТОР

Гарантия на распределительные валы Мастер Мотор - 6 месяцев

без ограничения пробега.

Лаборатория Тюнинга автомобилей «КарТюнинг»
Тел. (495): 363-7445, после 12-00.